D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW

# 1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

##### Budowa  nawierzchni  ulic  wraz  z  chodnikami  na Osiedlu  Kleszczewskim  w  Skarszewach.

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nasypów przy wszystkich drogach i ulicach.

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa robót:	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robót:	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

# 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.1.	Materiały do budowy nasypów

Grunty stosowane do budowy nasypów powinny spełniać wymagania normy PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”, OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” oraz wymagania podane w tablicy 1.

Grunt pochodzący z wykopu, w miarę możliwości, powinien być wykorzystany do budowy nasypów (pod warunkiem spełnienia podanych niżej wymagań). Jako brakujący materiał należy wykorzystać:

- mieszaniny popiołowo-żużlowe, żużle pomiedziowe, żużle hutnicze lub inne uboczne materiały poprodukcyjne (zalecane),

- grunty mineralne z dokopu,

- materiał pochodzący z przetworzenia rozebranych elementów dróg i ulic (gruz betonowy, odsiewki z kruszenia betonu, itp.).

Grunt pochodzący z wykopów i nie spełniający wymagań podanych w tablicy 1 można stosować do budowy nasypów po uprzednim ulepszeniu go. Jako środki poprawiające parametry gruntów pochodzących z wykopu powinny być stosowane spoiwa hydrauliczne (wapno, cement, popioły lotne). Grunty po ulepszeniu powinny spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności podane w tablicy 1.

# Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania nasypów

| Cecha gruntu | Wymaganie | Norma |
| --- | --- | --- |
| Zawartość cząstek: większych od 120 mm mniejszych od 0,075 mm (zalecane) mniejszych od 0,02 mm (zalecane) | 0 < 15 < 3 | PN-88/B-04481 |
| CBR po 4 dobach nasycania wodą, z obciążeniem 0,003 MPa, przy zagęszczeniu równym 95% wg normalnej metody Proctora: - wskaźnik CBR, % - pęcznienie, % | > 5 < 0,5 | PN-S-02205:1998 załącznik A |
| Zawartość części organicznych Iom, % | < 2% | PN-88/B-04481 |
| Najmniejsza maksymalna gęstość pozorna szkieletu gruntowego w normalnym badaniu Proctora | >1,7 g/cm3 | PN-88/B-04481 |

Materiał przeznaczony do wbudowania w nasyp musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

2.2.	Materiały do wzmocnienia nasypu

Do wykonania wzmocnienia nasypu należy zastosować:

- geosiatkę jednokierunkową o sztywnych węzłach,

- geotkaninę wzmacniającą.

Materiał do wykonania wzmocnienia z geosiatki jednokierunkowej o sztywnych węzłach (georuszt) powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

- Geosiatka użyta jako zbrojenie powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002. (EN 29002).

- Poprzeczne żebra powinny stanowić integralny element struktury geosiatki. Nie dopuszcza się widocznych połączeń (przeplatanie, zgrzewanie) w węzłach.

- Geosiatka powinna być odporna na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie może być wrażliwa na hydrolizę, musi być odporna na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Nie może podlegać biodegradacji.

- Masa powierzchniowa 290 (50) g/m2..

- Parametry mechaniczne podano w tablicy 2.

Tablica 2. Parametry mechaniczne geosiatki

| Parametr | Wartość | Metoda badania |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, [kN/m]* - wzdłuż | 57,4 (-4,6) | PN ISO 10319 |
| Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym [%]* - wzdłuż | 9 (1,1) | PN ISO 10319 |
| Siła rozciągająca wzdłuż pasma przy wydłużeniu 2% [kN/m]** - wzdłuż | 12,7 | PN ISO 10319 |
| Siła rozciągająca wzdłuż pasma przy wydłużeniu 5% [kN/m]** - wzdłuż | 24,7 | PN ISO 10319 |
| Wytrzymałość na rozciąganie z uwzględnieniem pełzania w okresie 60 lat przy średniej temperaturze gruntu 10C | 23,7 | ISO 13431 |
| Surowiec | polietylen wysokiej gęstości (HDPE) | - |

*  W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje. Brak tolerancji oznacza brak ograniczeń 
w danym kierunku.

** Dla sił przy odpowiednich wydłużeniach podano minimalna dopuszczalne wartości

- Dodatkowo geosiatka powinna posiadać certyfikat niezależnej instytucji aprobującej potwierdzający następujące parametry brane pod uwagę przy obliczeniach stateczności skarpy:

- Wytrzymałość na rozciąganie z uwzględnieniem wpływu pełzania w okresie 60 lat w temperaturze 10OC – zgodnie z tablicą 2;

- Wartości cząstkowych współczynników bezpieczeństwa:

  - Współczynnik bezpieczeństwa ze względu na proces produkcji oraz ekstrapolację danych: fm = 1,05;

  - Współczynnik bezpieczeństwa ze względu na uszkodzenia podczas wbudowania: fd = 1,00 (dla kruszywa o uziarnieniu do 6 mm); fd = 1,07 (dla kruszywa o uziarnieniu do 37,5 mm);

  - Współczynnik bezpieczeństwa ze względu na wpływ warunków środowiskowych: fe = 1,00 (dla gruntów o pH od 4,0 do 12,5).

- Geosiatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 (EN 29002).

Materiał do wykonania wzmocnienia z geotkaniny zbrojącej powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

- Geotkanina użyta jako wzmocnienie powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002.

- Do wykonania robót należy użyć materiału geotekstylnego wykonanego z wiązek włókien ciągłych ułożonych prostopadle na sobie (nie przeplatanych wzajemnie) i łączonych przeplotem dzianiniowym.

- Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna być odporna na czynniki klimatyczne i środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych.

- Masa powierzchniowa 437 g/m2.

- Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 3.

Tablica 3 Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny

| Parametr | Wartość | Metoda badania |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]* - wszerz pasma - wzdłuż pasma | - 50 - 200 | - PN ISO 10319:1996 |
| - Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym [%]** - wszerz - wzdłuż | 9 10 | PN ISO 10319:1996 |
| Umowny wymiar porów O90 [mm]*** | 0,45 | BS6906 Część 2 |
| Grubość przy nacisku 2 kPa [mm]** | 2,0 | PN-EN 964-1:1999 |
| Przepływ wody prostopadły do płaszczyzny geotkaniny [l/m2/s]*** | 98 | BS6906 Część 3 |
| Surowiec | poliester | - |

* Określone jako dolny 95% poziom ufności

** Dopuszczalne odchylenia od podanych wymaganych wartości nie mogą przekraczać 2025%

*** Dopuszczalne odchylenia od podanych wymaganych wartości nie mogą przekraczać 30%

# 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Do wykonania robót należy stosować:

- walce wibracyjne okołkowane i gładkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do zagęszczania,

- spycharki, zgarniarki i równiarki do formowania nasypu,

- beczkowóz z ciśnieniowym systemem natrysku do nawilżania gruntu i sprzęt do wymieszania wody z gruntem,

- sprzęt do spulchnienia gruntu dla celów przesuszenia,

- sprzęt do mieszania gruntów z dodatkami w celu jego ulepszenia.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.

Orientacyjny dobór sprzętu do zagęszczania oraz ilości przejść tego sprzętu potrzebnych do właściwego zagęszczenia należy przyjmować według OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. Ostatecznego doboru sprzętu zagęszczającego należy dokonać na podstawie wyników odcinka doświadczalnego wykonanego przed przystąpieniem do wykonywania nasypów.

Sprzęt używany do wykonania każdego z elementów robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

# 4	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Grunty pochodzące z wykopów zaleca się transportować bezpośrednio do miejsca wbudowania w nasyp i wbudowywać. W zależności od odległości transportu zaleca się użycie:

- spycharek,

- zgarniarek,

- samochodów samowyładowczych,

Materiały pochodzące z dokopu należy transportować samochodami samowyładowczymi.

5.	 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.1. 	Dokop

Miejsce dokopu powinno być zatwierdzone przez Inżyniera po przedstawieniu mu wyników badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżących badań kontrolnych gruntów celu potwierdzenia ich przydatności do robót ziemnych.

5.2. 	Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypów

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. Wykonawca przy użyciu widocznych palików w odstępach nie większych niż 50 m wyznaczy zarysy krawędzi nasypu. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu o grubości 50 cm. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

Tablica 4. Wymagane zagęszczenie podłoża nasypów

|  | Wskaźnik zagęszczenia IS | Wtórny moduł odkształcenia E2 [MPa] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grunty spoiste | Grunty niespoiste |
| Trasa średnicowa, ulice KR 5, KR 4. KR 3 | 0,97 | 30 | 40 |
| Drogi dojazdowe, ulice KR 2 | 0,95 | 30 | 40 |
| Chodniki | 0,95 | - | - |
| Na wszystkich drogach - wskaźnik odkształcenia (stosunek modułów E2 / E1) |  |  |  |
| - dla piasków, żwirów i pospółek (Pr, Ps, Pd, Ż, Po) - dla gruntów drobnoziarnistych o równym uziarnieniu (G) - dla gruntów różnoziarnistych (Żg, Pg, Gp) | < 2,2 < 2,0 < 3,0 |  |  |

W miejscach występowania gruntów o słabej nośności oraz w miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie podłoża w postaci materaca z geosiatek dwukierunkowych. Wykonanie materaca powinno odbywać się wg następujących zasad:

- Jeżeli wtórny moduł odkształcenia E2 wynosi od 40 do 70 MPa należy wykonać następujące wzmocnienie:

- Wyselekcjonowane kruszywa o grubości 25 cm

- Geosiatka o sztywnych węzłach i wytrzymałości 30 kN/m

- Geotkaniny separacyjnej.

- Jeżeli wtórny moduł odkształcenia E2 wynosi od 20 do 40 MPa należy wykonać następujące wzmocnienie:

- Wyselekcjonowane kruszywa o grubości 25 cm

- Geosiatka o sztywnych węzłach i wytrzymałości 20 kN/m

- Wyselekcjonowane kruszywa o grubości 25 cm

- Geosiatka o sztywnych węzłach i wytrzymałości 30 kN/m

- Geotkaniny separacyjnej.

- Jeżeli wtórny moduł odkształcenia E2 będzie mniejszy od 20 MPa należy zaprojektować wzmocnienie indywidualne.

Wykonanie wzmocnienie opisano w ST D-04.04.01. Na rysunkach zaznaczono prawdopodobne miejsca, w których trzeba będzie zastosować wzmocnienie z geosiatek.

5.3. 	Wykonywanie nasypów

5.3.1.	Zasady wykonywania nasypów

Przy wykonywaniu nasypów należy przestrzegać zasad podanych w OST D-02.03.01 „Wykonywanie nasypów”.

W przypadku budowy nasypu na podłożu gliniastym oraz w miejscach, gdzie zostanie stwierdzona woda gruntowa na głębokości mniej niż 0,5 m poniżej terenu, dolną warstwę nasypu o grubości 50 cm należy wykonać z gruntów niespoistych lub z gruntów ulepszonych spoiwem hydraulicznym.

5.3.2. 	Zagęszczanie nasypów

Przy zagęszczaniu nasypów należy przestrzegać zasad podanych w OST D-02.03.01 „Wykonywanie nasypów”. Grunty należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 5, lub 6. Jako poziom odniesienia dla tych wymagań należy przyjmować górną warstwę materaca. Wymagania te są obniżone w stosunku do normowych, ponieważ będzie wykonane dodatkowe wzmocnienie z warstwy stabilizowanej cementem (ST D-04.05.01).

Gdy teren pod nasypem ma pochylenie większe od 1:5 należy wyciąć w podłożu stopnie o wysokości od 0,5 do 1 m, szerokość stopni należy przyjmować w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni schodków powinien wynosić około 4 % w kierunku zgodnym z pochyleniem zbocza.

Tablica 3. Wymagania dla zagęszczenia nasypów Trasy Średnicowej i ulic KR 5, KR 4 i KR 3

| Warstwa nasypu | Wskaźnik zagęszczenia IS | Wtórny moduł odkształcenia E2 [MPa] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grunty spoiste | Grunty niespoiste |
| Wymagania dla warstwy: - od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych - od 20 do 200 cm poniżej niwelety robót ziemnych - poniżej 200 cm od niwelety robót ziemnych | 1,03 1,00 0,97 | - 45 30 | 100 60 40 |
| Powierzchniowa warstwa skarp | 0,95 | - | - |
| Wskaźnik odkształcenia Io = E2 / E1 |  |  |  |
| - dla piasków, żwirów i pospółek przy Is1,0 przy Is<1,0 - dla gruntów drobnoziarnistych o równym uziarnieniu (G) - dla gruntów różnoziarnistych (Żg, Pg, Gp) - grunty antropogeniczne | < 2,2 < 2,5 < 2,0 < 3,0 na podstawie badań poligonowych |  |  |

Tablica 4. Wymagania dla zagęszczenia pozostałych nasypów

| Warstwa nasypu | Wskaźnik zagęszczenia IS | Wtórny moduł odkształcenia E2 [MPa] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grunty spoiste | Grunty niespoiste |
| Wymagania dla warstwy: - od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych - od 20 do 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych - - poniżej 120 cm od niwelety robót ziemnych | 1,00 1,00 0,97 | - 30 30 | 100 60 40 |
| Powierzchniowa warstwa skarp | 0,95 | - | - |
| Wskaźnik odkształcenia Io = E2 / E1 |  |  |  |
| - dla piasków, żwirów i pospółek przy Is1,0 przy Is<1,0 - dla gruntów drobnoziarnistych o równym uziarnieniu (G) - dla gruntów różnoziarnistych (Żg, Pg, Gp) - grunty antropogeniczne | < 2,2 < 2,5 < 2,0 < 3,0 na podstawie badań poligonowych |  |  |

5.3.3.	Poszerzenie nasypów

Poszerzenie nasypów należy wykonać szczególnie starannie, ze względu na możliwość poślizgu dobudowywanej części nasypu. Połączenie starego nasypu z nowodobudowywanym powinno odbywać się poprzez schodkowanie starego nasypu. Zasady schodkowania istniejącego nasypu podano w punkcie 5.3.2. Szerokość stopni powinna być taka, aby umożliwiała poruszanie się sprzętu do zagęszczania nasypu. W miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej należy zazbroić połączenie istniejącego nasypu z dobudowaną częścią przy pomocy geosiatki jednokierunkowej spełniającej wymagania podane w 
punkcie 2.

5.4.	Zbrojenie wysokich nasypów

Nasypy wysokie zostały wzmocnione poprzez wykonanie zbrojenia. Wzmocnienie powinny być wykonane wg następujących zasad:

- Przed przystąpieniem do prac należy usunąć humus i wyprofilować podłoże do wymaganych rzędnych, spadków i pochyleń.

- Do zbrojenia nasypu stosowane są geotkaniny dużej wytrzymałości oraz jednokierunkowe geosiatki o sztywnych węzłach.

- Pasma geosyntetyku należy układać prostopadle do osi drogi lica skarpy nasypu. Rozwijanie pasm geosyntetyków równolegle do lica skarpy jest niedopuszczalne. Długość, rodzaj (geotkanina bądź geosiatka) i rzędna wbudowania pasm geosyntetyków powinna być zgodna z Dokumentacją Techniczną dla danego przekroju.

- Pasma geotkaniny są układane z zakładem sąsiednich pasm równym 0,4 m. Pasma geosiatki jednokierunkowej są układane obok siebie bez zakładu, „na styk”.

- Na rozłożonej pierwszej warstwie geosiatki jednokierunkowej geosyntetyku (poziom ułożenia zgodnie z projektem) należy ułożyć w jednej lub w dwóch warstwach grunt nasypowy i zagęścić go do wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is

- Należy wbudowywać kolejne warstwy zbrojenia oraz gruntu w sposób analogiczny jak warstwę pierwszą.

- Dla skarp o nachyleniu większym niż 1:1 konieczne jest wywinięcie siatki na licu skarpy. W takiej sytuacji należy przygotować pasma geosiatki jednokierunkowej o długości: długość wynikająca z projektu + rozstaw pomiędzy kolejnymi warstwami geosiatki + 0,5 m. Dodatkowy odcinek siatki należy pozostawić na zewnątrz skarpy, a po wbudowaniu i zagęszczeniu warstwy gruntu siatkę należy zawinąć na licu skarpy, koniec pasma naciągnąć i połączyć z następną warstwą siatki przy pomocy płaskownika typu „bodkin”.

- Grunt nasypowy powinien być układany z zastosowaniem ładowarki lub koparki. Należy zwrócić uwagę by nie dopuścić do uszkodzeń geosyntetyku. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu budowlanego bezpośrednio po geosiatce lub geotkaninie przed rozłożeniem warstwy gruntu nasypowego.

- Ruch pojazdów jest możliwy po ułożeniu na geosyntetyku warstwy gruntu nasypowego o grubości co najmniej 15 cm. Sprzęt zagęszczający może pracować na całej szerokości warstwy gruntu nasypowego, do jej skraju.

- Nasyp może być wykonywany z niewielkim nadmiarem w jego szerokości, a po zagęszczeniu skarpa powinna być ścięta i wyprofilowana w tradycyjny sposób. Powierzchnię skarpy należy pokryć humusem, wzmocnionym matą antyerozyjną zgodnie z ST D.06.01.02.

Podane w projekcie rzędne wysokościowe są wartościami zalecanymi, dopuszcza się niewielkie odstępstwa od tych wartości dochodzące do 10 cm.

5.5.	Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów o nadmiernej wilgotności, zamarzniętych albo przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inżyniera.

W okresie opadów deszczu nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.

Jeżeli okaże się, że ze względów atmosferycznych lub hydrologicznych (długotrwałe deszcze, wysoki poziom wody gruntowej) prowadzenie prac jest niemożliwe, należy je przerwać. W takim przypadku można zastosować alternatywne rozwiązania wykonywania nasypów i ich wzmacniania, tak aby można było kontynuować prace, pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych. Rozwiązanie taki przedstawi wykonawca do akceptacji Inżyniera i Projektanta. Po uzyskaniu akceptacji można przystąpić do realizacji alternatywnego rozwiązania.

5.6. 	Zasypki obiektów inżynierskich

Jako materiał do zasypek mogą być stosowane: grunty stabilizowane cementem, żwiry, pospółki, piaski grubo- i średnioziarniste lub kruszywo łamane stosowane do podbudowy według ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”.

Wskaźnik zagęszczenia zasypek powinien wynosić w całym przekroju co najmniej 1,00.

Zasypki wykopów nad instalacjami do wysokości 1 m ponad obudową przewodu należy zagęszczać tylko lekkim sprzętem.

5.7. 	Skarpy nasypu

Skarpy nasypów powinny być uformowane z pochyleniem zgodnym z Dokumentacją Projektową. Wymagane zagęszczenie powierzchniowej warstwy gruntu grubości 20 cm podano w tablicy 3 lub 4.

Zabezpieczenie skarp przed erozją w czasie prowadzenie robót jest obowiązkiem Wykonawcy. Wszelkie uszkodzenia skarp powstałe w czasie prac oraz w okresie gwarancyjnym naprawi Wykonawca na własny koszt.

# 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.1. 	Ocena przydatności gruntu

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien być przebadany w zakresie podanym w tablicy 1 dla każdego miejsca poboru, w wątpliwych przypadkach i na polecenie Inżyniera.

6.2. 	Sprawdzenie dokopu

Sprawdzenie dokopu powinno być zgodne z OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” punkt 6.2.

6.3. 	Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1. 	Zagęszczenie i nośność warstwy

Wskaźnik zagęszczenia każdej wykonanej warstwy powinien być sprawdzany 2 razy na 600 m2 w odniesieniu do normalnej próby Proctora (metoda I lub II). Co dziesiątemu badaniu zagęszczenia gruntów powinno towarzyszyć badanie nośności.

Mogą być stosowane następujące metody badania zagęszczenia:

- metoda wolunometru,

- metoda wciskanego cylindra (za zgodą Inżyniera).

W zależności od zmienności gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem częstotliwość wyznaczania maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotności w badaniu Proctora. Nośność podłoża należy sprawdzać metodą obciążeń płytowych statycznych  tosując płytę o średnicy 300 mm. Należy wykonać 1 badanie na 3000 m2 układanych warstw. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (załącznik B). Dopuszcza się badania płytą dynamiczną, pod warunkiem wykalibrowania jej z badaniem płytą statyczną.

Zagęszczenie i nośność jest prawidłowe, jeżeli:

- Is min  Is wymagane,

- Io min  Io wymagane,

6.3.2. 	Dokładność wykonania nasypów

Dokładność wykonania nasypów należy sprawdzać z częstotliwością:

- na prostych 			co 200 mb,

- na łukach o R100 m		co 100 m,

- na łukach o R<100 m		co 50 m,

- oraz we wszystkich punktach budzących wątpliwości.

Dokładność wykonania nasypów powinna spełniać następujące wymagania:

- odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej	10 cm,

- różnica rzędnych od rzędnych projektowanych			+1 cm, -3 cm,

- różnica szerokości korpusu od szerokości projektowanej	10 cm,

- nierówności na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrwą łatą)	<3 cm,

- spadki poprzeczne 						1%,

- pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego	10%,

- nierówności na powierzchni skarp (pomiar 3-metrwą łatą)	<10 cm.

6.3.3.	Kontrola geosyntetyków

Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania:

- sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem geosiatki oraz geotkaniny,

- sprawdzenie przylegania geosiatki lub geotkaniny do podłoża (brak fałd i nierówności)

- sprawdzenie braku uszkodzeń materiałów.

6.4. Postępowanie z wadliwie wykonanymi warstwami nasypu

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, jeżeli wykonane części nasypu nie będą spełniały wymagań niniejszych ST, wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach na jego koszt.

W przypadku niewystarczającego zagęszczenia warstwy Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej, wymieszać i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować na swój koszt nowy, odpowiedni materiał.

# 7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest:

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w nasypach, z podziałem na:

a)	nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopów na trasie,

b)	nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z dokopu,

c)	zasypki.

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania zbrojenia z rozbiciem na poszczególne rodzaje geosyntetyków.

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Odbioru dokonuje Inżynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych.

# 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena 1 m3 nasypu obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- wbudowanie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,

- odwodnienie terenu w czasie trwania robót,

- wykonanie przewidzianego zbrojenia geosyntetykami,

- przeprowadzenie wymaganych w ST badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych,

- odtworzenie stanu istniejącego po wbiciu ścianki szczelnej,

- inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem nasypów i ich wzmocnieniem.

# 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-S-02205:1998		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-88/B-04481 		Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

- PN-EN 10248-1:1999	Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 					Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 10248-2:1999	Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 					Tolerancje kształtu i wymiarów.

- PN-EN 12063		Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 					Ścianki szczelne.