SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

Inwestycja: Naprawa i renowacja baszty narożnej murów obronnych                       w Skarszewach

Adres: 83-250 Skarszewy, pl.Hallera18

Inwestor : Gmina Skarszewy

Zlecający:  Burmistrz Skarszew

SPIS TREŚCI.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania SST.

  - Zakres robót objętych SST.

  - Definicje.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Materiały.

  - Wymagania odnośnie cegieł pełnych.

  - Wymagania odnośnie zaprawy cementowo – wapiennej.

  - Wymagania dotyczące środka impregnacyjnego

- Wymagania dotyczące sprzętu

- Transportu i składowania materiałów.

- Wykonanie robót

  - Roboty rozbiórkowe i czyszczące.

  - Roboty murowe.

  - Impregnacja powierzchniowa muru.

  - Usuwanie odpadów.

- Kontrola jakości robót

  - Zasady kontroli jakości robót.

  - Certyfikaty i deklaracje.

  - Dokumenty budowy.

7. Odbiór techniczny.

7.1.Rodzaje odbiorów robót

8. Opis sposobu rozliczenia robót

9. Przepisy związane

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST).

- Wstęp.

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót budowlanych w ramach inwestycji „Naprawa i renowacja baszty narożnej murów obronnych w Skarszewach”. Inwestycja zlokalizowana jest w Skarszewach na działce nr 62 przy ul. Zduńskiej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót pod nazwą „Naprawa i renowacja baszty narożnej murów obronnych w Skarszewach”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie: zgodnie                z opisem technicznym do projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej naprawy              i renowacji baszty narożnej znajdującej się wciągu murów obronnych w Skarszewach.

1.4. Definicje.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – (SST) – szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Naprawa i renowacja baszty narożnej murów obronnych w Skarszewach”.

Dokumentacja Projektowa – (DP) – projekt budowlano -wykonawczy remontu  oraz przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.

Projekt Organizacji Robót – (POR) – projekt sporządzony przez wykonawcę robót na poczet realizacji niniejszej inwestycji przedstawiony do akceptacji inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Inspektor  nadzoru - (IN) – osoba wyznaczona przez inwestora do sprawowania nadzoru nad niniejszą inwestycją.

Inwestor – (I) – Gmina Skarszewy, pl. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, Wykonawca (W) – firma wyłoniona w drodze postępowania przetargowego, Polskie normy – (PN) – polskie normy wymienione w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności:

|  | PN-68 B-10020 | Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy |
| --- | --- | --- |
|  |  | odbiorze. |
| PN-90/B-14501 |  | Zaprawy budowlane zwykłe. |
|  | PN-85/B-04500 | Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych |
|  |  | i wytrzymałościowych. |
| PN-75/B-12001 |  | Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. |
| PN-75/B-12003 |  | Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. |
|  | PN-74/B-12009 | Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. |
|  |  | Wspólne wymagania i badania. |
|  | PN-70/B-12016 | Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. |

1.5. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z DP oraz obowiązującymi PN.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z DP, SST i poleceniami IN.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający (I), w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy (WK) teren budowy wraz z DP i SST.

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją SST.

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich własności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. Wielkości określone w dokumentacji i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca przedstawi IN do akceptacji POR, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich powinny być wykonane roboty.

Wykonawca zorganizuje plac budowy w taki sposób aby nie utrudniać normalnego życia mieszkańcom i użytkownikom przyległych terenów.

Roboty dodatkowe konieczne do realizacji niniejszego zadania nie ujęte w przedmiarze robót wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę robót bez żądania dodatkowej zapłaty od inwestora.

Roboty należy prowadzić tak, aby wszystkie nie objęte zakresem robót podstawowych elementy terenu nie zostały uszkodzone. Konsekwencje finansowe szkód powstałych w związku z niespełnieniem powyższego warunku obciążają wykonawcę.

Teren z jakiego realizowana będzie inwestycji należy po zakończeniu realizacji robót przywrócić do stanu pierwotnego zastanego przed realizacją robót (w szczególności drogę dojazdową, teren utwardzony, teren zielony działce, drzewostan). Stan terenu przed rozpoczęciem realizacji zadania przez wykonawcę zostanie sfotografowany prze IN w obecności wykonawcy i dołączony do dokumentacji budowlanej niniejszej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest odpowiednie ogrodzenie terenu i zabezpieczenie materiałów budowlanych a także elementów z rozbiórki przed dostępem osób niepowołanych.

Do obowiązków wykonawcy należy również zapewnienie czystości dojazdu do placu budowy i wyjazdu z niego. Wszelkie nieczystości na drodze wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco przynajmniej 2 razy dziennie.

Obowiązkiem wykonawcy jest zminimalizowanie wydostawania się kurzu z usuwanych elementów przez polewanie wodą i założenie plandeki lub folii.

Zabrania się parkowania samochodów obsługi budowy na drodze dojazdowej przy inwestycji.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.7.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

1.7.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, gruzu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał zamawiającego.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy.

1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Materiały.

  - Wymagania odnośnie cegieł pełnych.

Projektowane cegły „gotyckie”  z zachowaniem poniższych wymagań wytrzymałościowych i estetycznych,

- cegły wykonane na indywidualne zamówienia,

- klasa wytrzymałościowa cegły 15 [MPa],

- wymiary cegły: 80 * 140 *300 mm,

- tolerancja wykonania cegieł: +-3 [mm],

- kolor cegły: dopasować do koloru istniejących cegieł po wykonaniu robót czyszczących i dezynfekujących,

- powierzchnie boczne cegły i główki gładkie,

- dopuszczalne ubytki krawędzi i narożników: 5% na długości danej krawędzi i nie głębiej niż 3 [mm],

- brak przebarwień, przepaleń i wykwitów margli,

  - Wymagania odnośnie zaprawy cementowo – wapiennej.

- marka zaprawy odpowiadająca wg PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe; M7,

- zaprawa przeznaczona do prac renowacyjnych ze środkami grzybobójczymi i antymchowymi,

- zaprawa przeznaczona do murowania i fugowania,

- zaprawa o niskiej nasiąkliwości (do 5%),

- gotowa mieszanka rozrabiana na budowie,

- kolor jasno szary,

2.3. Środek impregnujący.

- środek zamykający pory i uszczelniający powierzchnię,

- zabezpieczający przed wsiąkaniem wody i porostem mchu i glonów,

3. Wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt do robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Do wykonania robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez IN:

- środek transportowy – samochód skrzyniowy do 5t,

- betoniarka wolnospadowa 150 l,

- rusztowania rurowe – warszawskie lub systemowe,

- młoty udarowe lekkie,

- myjka ciśnieniowa,

- szczotki druciane ręczne i mechaniczne,

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji robót, zaakceptowanym przez IN.

4. Wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów.

Do transportu materiałów stosuje się samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

Składowanie materiałów realizować zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. W szczególności cegły i zaprawy składować pod zadaszeniem i bez możliwości zawilgocenia ich.

Materiały żrące i impregnujące składować w zamkniętych pomieszczeniach zamkniętych na klucz niedostępnych dla osób postronnych.

- Wykonanie robót

  - Roboty rozbiórkowe i czyszczące.

5.1.1. Roboty wstępne.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z Dokumentacją Projektową,

- ustalić miejsce składowania materiałów z rozbiórki,

- zabezpieczyć teren robót zgodnie z Projektem Organizacji Robót,

- przegląd wspólnie z IN i W całości muru baszty    z oznaczeniem elementów do usunięcia, odbicia i wyczyszczenia,

5.1.2. Roboty podstawowe.

Roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi Inspektora.

      - Roboty rozbiórkowe.

- usuniecie luźnych części cegieł,

  - Roboty murowe

    - Roboty wstępne.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z Dokumentacją Projektową,

- ustalić miejsce składowania materiałów z rozbiórki,

- zabezpieczyć teren robót zgodnie z Projektem Organizacji Robót.

- cegły wysuszyć do stopnia wilgotności <5%,

5.2.2. Roboty podstawowe.

Roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi Inspektora

  - Impregnacja powierzchniowa muru.

5.3.1. Roboty wstępne.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z Dokumentacją Projektową,

- ustalić miejsce składowania materiałów z rozbiórki,

- zabezpieczyć teren robót zgodnie z Projektem Organizacji Robót.

5.3.2. Roboty podstawowe.

Roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi Inżyniera.

- impregnację wykonać po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i uprzątnięciu terenu budowy

  - Usuwanie odpadów.

- powstały gruz i odpady należy składować w trakcie realizacji robót w szczelnych kontenerach na terenie budowy,

utylizację odpadów potwierdzić dowodem odbioru odpadów przez wyspecjalizowane firmy,

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych robót. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z SST, Dokumentacją Projektową i Poleceniami Inżyniera polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności w ustalonych granicach oraz jakości ich wykonania. Skontrolować należy również, czy materiały odpadowe zostały zgromadzone w wyznaczonym miejscu i przygotowane do wywiezienia, a teren uporządkowan.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót.

- Odbiór techniczny.

7.1Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

8. Opis sposobu rozliczenia robót

Inwestycja rozliczana będzie ryczałtowo. Płatności będą dokonywane na podstawie  protokołów odbioru robót.

9. Przepisy związane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).